鱿鱼具有补虚养气、滋阴养颜等功效，可调节血压、保护神经纤维、活化细胞，对预防血管硬化、胆结石的形成，缓解疲劳，恢 复视力，改善肝脏功能有食疗功效。鱿鱼富含钙、磷、铁元素，利于骨骼发育和造血，可以治疗缺铁性贫血。鱿鱼肉质鲜嫩，柔而细 腻、味美，可加工成鱿鱼干，被国际海味市场列为“一级食品”。

烤鱿鱼是烧烤摊上人气颇高的美食之一，一烤一把，快好了的时候刷上厚厚的一层酱、辣椒粉以及孜然粉……哇!早已迫不及待 的好想咬上一口!香辣、Q 弹的烤鱿鱼，今天给大家介绍的是冷冻鱿鱼串的加工工艺。

工艺流程

## 01、解冻

自然解冻或者长流水解冻。

## 02、冲洗

自来水洗净。

## 03、去头去脏

内脏去除干净，不要有残留

## 04、 浸泡

2%盐水浸泡10分钟

## 05、 吸水分

用干净毛巾将鱼肉水分吸干。

## 06、划刀

将鱼板背面划2-3mm 的刀口，每刀之间间隔2-3mm, 再将切成宽度为2.5-3cm 的长条，在切成重量为9±lg/ 块。

## 07、 穿竹签

18±1g/ 串，2块/串。按长度方向串，长的、形状规则的在上，短的、不规则的在下。竹签尖微露2-3cm。

## 08、 吸水分

用干净毛巾吸干鱼体表面水分。

## 09、摆盘

20串/p 每层垫一张垫纸。

## 10、 真空包装

装入包装袋，封口。

## 11、速冻

-28℃以下速冻库速冻，冻后中心品温达-18℃以下。

## 12、金属探测

逐盘通过金属探测器。金属探测器精度Fe1.5mm,SUS3.0mm,     每半小时校验一次。

## 13、 装箱

10盘/箱，套70*100袋，打透明胶带两箱打一平行白件，盖赏味期限(生产日期后推1年)。

## 14、 入库

入库冷藏。