# 01、 工艺流程

原辅料验收→原料预处理→调卤→漂烫→ 卤制→干燥→包装→真空封口→高温杀菌→晾干→金属探测→检验→装箱入库。

## 02、 产品配方

以原料计：

食盐1 .5%,白砂糖8%,味精2%,酵母抽提物0 .2%,乙基麦芽酚0 .04%,酱油4%,葱0 .8%,姜1%,香辛料包0 .7%,青花椒0 . 1 5%,红花椒0 .3%,辣椒0 .45%,风味香膏0 .8%,卤鸭膏0 .4%,水120%。

03、 工艺技术要点

1、原辅料验收：

购进原辅料质量应符合原辅料标准。原辅料进厂后先由质检员进行合格证、外观质量和净含量检验，索取检疫证、产品检验报告 书，合格后入库存放，然后进行其他规定指标的检验。冷藏库温控制在-18℃以下，保持稳定。

## 2、原料预处理：

采用经兽医卫生检疫检验合格的冷冻的鸭翅，优先采用自然解冻(环境温度≤12℃),次之采用淋水解冻(水温≤12℃),将鸭翅 中的杂毛和其他杂质进行清理，用清水清洗干净。

## 3、调卤：

(1)香辛料处理： 干辣椒剪成节，与花椒一起进行炒制，炒制出香味后备用；其余香辛料装入料包袋中，用清水稍泡后沥水备 用 ；

(2)卤汤配制： 按照配方称取各配料，先将香辛料放入锅中进行煮制，大火烧开后转小火煮20分钟左右，然后再加入其他辅料， 再次烧开后即成卤汁。

## 4、漂烫：

将清洗干净后的鸭翅倒入开水中进行漂烫，计时1分钟后捞出备用。

## 5、卤制：

将漂烫好的鸭翅放入烧开的卤汁中，用中火卤15-20min 关火，让鸭翅继续在卤汁中浸泡30min 左右。

## 6、干燥：

将卤制完成的鸭翅捞出放入容器中，平铺，进行干燥至表面无水分残留。

## 7、包装：

鸭翅中心温度降至20℃以下进行包装，按照订单要求进行装袋(以单只鸭翅包装)。

## 8、真空封口：

根据产品对真空度的要求，设定抽气时间、加热时间、加热温度后真空封口，注意检查封口质量状况。

## 9、高压杀菌：

鸭翅包装后应尽快杀菌；采用115℃高压杀菌，时间20min。

## 10、 晾干：

将杀菌冷却后产品摊晾在通风处晾货架上自然晾干。

## 11、 金属探测：

产品需一次通过金属探测仪，不能通过的产品，做好标示单独存放，特殊处理。

## 12、 检验、装箱、入库：

对产品逐一进行检验，剔出胀气、漏封、打折、标识不清、异物、计量不足等不合格产品，放置在固定区域统一处理；合格品按 照定单要求装箱计数，成品检验员按比例抽样检验，检验合格入库。