核心提示：牛肉丸作为一种传统小吃，以牛肉作为主要原料制作而成，既可作为点心小食，又可作为一道汤菜上筵席。今天来分享 一下牛肉丸的制作工艺，成品劲道Q 弹，美味鲜香，可以满足家用和商用。

牛肉丸作为一种传统小吃，以牛肉作为主要原料制作而成，既可作为点心小食，又可作为一道汤菜上筵席。今天来分享一下牛肉 丸的制作工艺，成品劲道Q 弹，美味鲜香，可以满足家用和商用。

## 01、工艺流程

原料选择及处理→绞肉→打浆→静置→成型→熟化→包装封口→速冻→贮存

## 02、基础配料

牛肉、猪肉、肥膘、淀粉、食盐、复合磷酸盐、白砂糖、味精、香辛料粉、酱油、牛肉香精、冰水。

03、操作要点

1、原料选择及处理：

采用经兽医卫生检疫检验合格的冷冻牛肉、猪肉和脂肪，修去筋膜、淤血及其它异物，循环风或者循环水为传热介质解冻，解冻 至中心温度-2~4℃。

## 2、绞肉：

脂肪采用6mm 的孔板进行绞制；牛肉、猪肉采用8mm 的孔板进行绞制，备用。

## 3、打浆：

(1)将绞好的牛肉、猪肉放入打浆桶，加入食盐、磷酸盐、部分冰水，绞打至盐溶蛋白溶出，馅料有黏性；

(2)依次加入调味料、淀粉、脂肪搅拌均匀，料馅的温度控制在10℃以下。

## 4、静置：

环境温度0-4℃,静置时间2-4h。

## 5、成型：

手工成型，将成型后的丸子加入到50-60℃的温水中进行定型，时间20-30min。

## 6、熟化：

将定型的牛肉丸在90℃的水中进行煮制，丸子的中心温度在72℃时捞出，快速投放到冰水中进行降温处理。

7、包装封口：

将冷却好的牛肉丸捞出、沥水，进行抽真空包装。

## 8、速冻、贮存：

将包装好的牛肉丸进行速冻，使其快速速冻到-18℃以下，在-18℃以下贮存。

04、小 结

1、在加工过程中，打浆桶、绞肉机的使用应根据产品的特性，设定工作参数、速度及工作时间。

2、绞肉应少量多次，防止卡刀；要分段绞碎，肥肉、瘦肉应分开，先肥后瘦，先皮后肉。

3、原料的选择与产品的品质息息相关，要选择筋膜少、弹性和光泽度好的原料。

4、淀粉加热后，会吸水糊化膨胀，黏度增大，便于丸子成型。不过要掌握好淀粉的用量，过少则丸子的黏稠力不足，影响弹力； 过多则丸子又容易发硬，浮力小，入口不爽。