01、 猕猴桃果醋发酵工艺

一 、工 艺 流 程

二 、操 作 要 点

1、 打 浆

将新鲜、无霉变腐烂、无病虫害的猕猴桃成熟果实用打浆机打成果浆。

2、 果胶酶处理

为提高成品中的乙酸含量，首先用白砂糖调节猕猴桃果浆可溶性固形物含量至18.0g/100mL,   添加0 .04g/L 的复合果胶酶，保温 45℃处理2 .5h 后 备 用 。

3、 酒 精 发 酵

将猕猴桃果浆泵入发酵罐，添加SO    280mg/L,接入葡萄酒高活性干酵母(活性干酵母接种量为0.05g/L) (事先加入38~40℃、用  猕猴桃果浆配制成的含总糖5%(m/m)  左右的果汁中，搅拌溶解，保温活化25~30min,     然后冷却至28～30℃使用),控制发酵温度为 26℃左右。

4、 醋 酸 发 酵

当酒精含量达到6 .0%(V/V) 左右时接入醋酸杆菌(0.07%‰(V/V)),    接种量0 . 08%(VV)  (事先需经3级扩大培养),发酵温度为30℃,

并时搅拌或通入空气，每天检查发酵品温及酒精、乙酸的含量，发酵时间5d。 当果醋中乙酸含量达6. 17g/100mL  时，停止醋酸发

酵 。

5、 陈 酿

发酵完毕后的醋液经粗滤，置于密闭容器中贮存。醋液陈酿的目的是通过分子间的聚合作用，使有机酸和醇类结合成芳香酯类， 使猕猴桃果醋味醇厚。同时，陈酿期间的化学反应可生成一些沉淀，包装前可过滤除去，能保证产品在货架期的质量稳定。

6、 调配与精滤

控制成品中的乙酸含量达6. 17g/100mL  左右，可溶性无盐固形物≥5.0g/100mL,   采用微孔膜过滤机进行精滤。

7、 灌装与杀菌

将过滤后的猕猴桃果醋灌入瓶中，迅速封盖，然后送入喷淋杀菌机中，控制杀菌温度85℃左右，保持25~30min,     然后分段冷却 到室温即得到猕猴桃果醋成品。

02、 蓝莓-酸樱桃复合果醋的醋酸发酵工艺

一 、工 艺 流 程

# 调整 → 杀菌 → 酒精发酵 → 醋酸发酵 → 过滤 → 澄清 → 蓝莓酸樱桃

二 、操 作 要 点

1、 蓝莓、酸樱桃的预处理

去除蓝莓果和酸樱桃鲜果中的杂质及有病虫害和霉烂的坏果，将挑选出来的果实冲洗干净，沥去水分。

2、 混合、破碎

将蓝莓与去核后的酸樱桃按质量比1:1混合，充分破碎、搅拌，使两种果浆能均匀的混合在一起。

3、 酶 解 、 榨 汁 过 滤 、 成 分 调 整 ： 向 经 过 破 碎 处 理 的 混 合 果 浆 中 加 入 0 . 0 9g/L 的 果 胶 酶 ， 4 0 ~ 4 5 ℃ 酶 解 3 ～ 4h,  然 后 用 榨 汁 机 榨

汁 ， 所 得 混 合 果 汁 用 2 0 0 目 滤 布 过 滤 ， 再 向 过 滤 后 的 混 合 汁 中 添 加 2 3 % 蔗 糖 ， 同 时 加 入 0 . 0 3 % 的 亚 硫 酸 氢 钠 ， 抑 制 起 始 发 酵 时 的 有 害 微 生 物 ， 保 证 酵 母 菌 的 正 常 生 长 繁 殖 。

4、 杀 菌

混合果汁经过成分调整后，于70~75℃保温30 min,     进行杀菌处理。酵母活化：将安琪果酒酵母按1:10 (g:mL)       的料液比加 入到2%蔗糖溶液中，在35℃条件下活化30 min。

5、 酒 精 发 酵

将 酵 母 活 化 液 按 0 . 0 6 % 接 种 量 接 种 到 杀 菌 后 的 蓝 莓 和 酸 樱 桃 复 合 汁 中 ， 搅 拌 均 匀 后 ， 在 2 2 ℃ 条 件 下 发 酵 1 3d,  每 隔 2 4h 检 测 一 次 发 酵 液 的 糖 度 ， 当 糖 度 降 至 6 % 以 下 时 ， 停 止 发 酵 ， 此 时 复 合 果 酒 酒 精 度 达 到 ( 1 3 . 4 ± 0 . 1 1 ) %vol。

6、 醋酸菌活化

在 斜 面 培 养 基 上 接 入 醋 酸 菌 ， 于 3 0 ℃ 培 养 7 2h。 利 用 接 种 环 从 斜 面 长 出 的 醋 酸 菌 中 取 1 环 接 入 1 0 0mL、  灭 菌 后 的 5 %vol 蓝 莓 - 酸 樱 桃 复 合 果 酒 中 ， 于 3 0 ℃ 、 1 2 0 r/min    恒 温 振 荡 培 养 3 0h,    连 续 扩 培 2 次 ， 至 瓶 内 有 菌 膜 产 生 ， 培 养 基 变 浑 浊 ， 达 到 醋 酸 菌 对 数 生 长 期 即 可 。

7、 醋 酸 发 酵

将发酵好的蓝莓 - 酸樱桃复合果酒在68°℃保持30 min,      以 除 去 酒 液 中 的 酵 母 菌 。 待 温 度 降 至 室 温 后 ， 将 酒 精 度 调 整 至 9 %vol,     并 按 10%的接种量接入活化后的醋酸菌，用医用纱布封口并置于恒温振荡培养箱发酵，温度控制在30℃,转速120 r/min, 待发酵至第8天  总酸不再上升时停止发酵，此时复合果醋的总酸含量可达(5.01±0.17) g/100    mL。

8、 过滤、澄清

用2%壳聚糖溶液澄清复合果醋液。将澄清后的复合果醋液密封放在避光阴凉的地方陈酿1个月。用200目滤布过滤，得到蓝莓-酸 樱桃复合果醋成品。

03、 杨梅果醋及果醋饮料的研制

一 、杨梅果醋生产的工艺流程

杨梅 → 清洗 → 榨汁 → 粗滤 → 澄清 → 过滤 → 调糖度 → 杀菌 → 酒精发酵 → 过滤 → 杨梅酒液 → 调酒度 → 摇瓶醋酸发酵 → 离心分离 → 杀菌 → 澄清 → 杨梅果醋 → 配制 → 杀菌灌装 → 冷却 → 杨梅果醋饮料成品。

二 、操 作 要 点

1、 果 汁 澄 清

杨 梅 经 清 洗 、 榨 汁 、 纱 布 过 滤 后 ， 加 入 一 定 量 的 壳 聚 糖 溶 液 ， 静 置 1 5min    后 离 心 过 滤 ， 得 澄 清 杨 梅 果 汁 ， 加 入 白 砂 糖 调 糖 度 至 8%。90℃热杀菌10 min,      冷 却 。

2、 酒 精 发 酵

按 杨 梅 汁 的 0 . 1 % 接 入 活 化 的 果 酒 酵 母 ， 于 2 5 ° ℃ 恒 温 发 酵 ， 每 天 取 样 ， 分 析 酒 度 和 糖 度 ， 4d  后 酒 化 基 本 完 成 ， 静 置 ， 澄 清 后 加 入 食用酒精，进入醋酸发酵阶段。

3、 醋 酸 发 酵

将酒度为6 .5%的杨梅酒液接入10%的醋酸菌溶液中进行摇瓶通气醋酸发酵，发酵温度30℃,发酵时间96h。

4、 果醋饮料配制

杨梅果醋15%,杨梅果汁15%,蜂蜜4%,蔗糖10%配成果醋饮料。90℃热杀菌10 min,   趁热灌装，冷却后即得产品。

04、 黑枸杞果醋发酵工艺

一 、黑枸杞果醋加工工艺流程

二 、操 作 要 点

1、 清洗、复水

对去除果柄泥渣后的黑枸杞干果进行称质量，清洗后加入蒸馏水，30℃浸泡1h 进行复水处理，直至干果柔软无硬心。

2、 打浆、酶解

使用榨汁机将复水处理后的黑枸杞打浆30 s,   加入0 .4%的果胶酶，置于40℃酶解1h。

3、 过滤、调配、杀菌

使用8层纱布过滤，添加白砂糖调节黑枸杞浆液糖度。于75℃维持30 s,   然后迅速冷却降温。

4、 酵母菌活化、接种

称取适量的酵母菌，加入10倍的蒸馏水，混匀后加入8%的白砂糖，充分搅拌，使白砂糖溶解，在35℃下活化30 min,   再 加 入 适 量黑枸杞浆液，继续在35℃下驯化15 min,   得活化酵母液。将4%活化酵母菌接种到杀菌后的黑枸杞浆中。

5、 酒 精 发 酵

在 3 2 ℃ 发 酵 ， 每 天 定 时 测 其 酒 精 度 。 当 发 酵 醪 液 表 面 气 泡 消 散 ， 酵 母 泥 沉 积 在 瓶 底 ， 且 酒 精 度 2d 内 不 再 变 化 时 ， 酒 精 发 酵 结 束 ， 得 到 黑 枸 杞 酒 液 。

6、 过滤、杀菌

使用八层纱布过滤掉酵母泥，于65℃维持30 min   杀 菌 。

7、 醋酸菌活化、接种

称取7%的醋酸发酵菌种，加入10倍的酒精度为4%vol~5%vol  的酒精，30℃、110 r/min 振荡培养12h,  加入适量黑枸杞酒液

(装液量为42mL/250    mL) 及在30℃驯化12 h 的活化醋酸菌液。将6%活化醋酸菌接种到黑枸杞酒液中。

8、 醋 酸 发 酵

于30℃、120 r/min 振荡培养条件下发酵，每天定时取样，检测其酒精度和酸度，7d 左右醋酸菌将乙醇转化为乙酸，当酒精度不 再下降、酸度不再上升时，表明醋酸发酵基本结束。

9、 澄清、离心

加入0.2%的食盐抑制醋酸菌的活性，后加入5g/L 的壳聚糖，澄清8h,  于3000 r/min 离心10 min。

10、 灭菌、装罐

将上清液灌装到瓶子里，于121℃超高温灭菌10 min,   封盖后即得黑枸杞果醋。