# 工艺流程

原料验收 →原料处理 →盐渍 → 油炸-装罐 →加调味液 →真空封罐 →验罐 →杀菌 →冷却 →擦罐 →保温试验 →包装 →成品

操作要点

## 1、 原料验收：

鱼体完整，气味正常，肌肉富有弹性，鲜度良好，不得使用二级鲜度以下的变质鱼。

## 2、 原料处理：

(1)冻鱼以自来水解冻，解冻至鱼体分开或半冻状态即可。

(2)除去鱼头、尾、鳍和内脏，剪下腹肉。腹肉洗涤干净，分开堆放。

(3)用流水洗净鱼体表面粘液，洗净杂质和腹腔中血污。

(4)将洗涤干净的鱼体切成5.5-6厘米长的小段，尾部直径不得小于2厘米，腹肉切成4厘米左右长块状。

(5)将小块段再沿脊骨方向剖得软肉(不带脊骨)和硬肉(带脊骨),将软肉和硬肉切成宽度2厘米左右的鱼块。

3、 盐渍：

(1)每100千克清水加入10千克食盐，搅拌至食盐完全解，配成约9波美度的盐水。

(2)盐水与鱼块重量之比为1:2。

(3)盐渍时间为20-25分钟。

(4)盐水可连续使用5次，每次补加食盐至规定浓度。

(5)半冻状态鱼应以清水鲜冻完全后再盐渍。

(6)根据鱼块的大小、气温高低原料区别，适当调节盐渍时间。

(7)盐渍过程，务必使鱼体全部浸没在盐水里。

(8)盐渍后.用清水冲洗一遍沥干待炸。

## 4、 油炸：

(1)盐渍后的鱼块要充分沥干水分，然后投入滚油中(油温约180°℃-210℃)油炸。投料时，油温应不低于180℃。

(3)鱼块油炸时间一般为4分钟左右，炸至鱼块表面结皮后轻轻翻动抖散，以防鱼块粘结，腹肉要单独油炸，油炸时间相对短一些， 一般为2

-3分钟。

(4)油炸过程应视鱼肉有坚实感，表面呈黄褐色至深黄褐色时，即可捞出沥油冷却(控制脱水率在35-40%)

(5)原料应先来先炸，不得积压。

(6)生、熟鱼块应分别用专用容器存放，以免造成交叉污染，

(7)经长时间油炸的油，色泽变暗或发黑，鱼屑结成颗粒沉积锅底，因此每炸完 一锅要清除 一次鱼屑，相隔半小时要掺新油，每隔2小时要 更 换 新 油 。

## 5、 装罐：

(1)玻璃罐：采用500毫升玻璃罐。

(2)玻璃罐须清洗干净，复置备用。

(3)工作人员要严守卫生操作规程，操作工具要卫生洁净。

(4)半成品应先来先处理，不得积压。

(5)鱼块须放置冷却，称量时要求每份内配有适量腹肉，软肉块与硬肉块含量比例适中，重量235克。

(6)称好的鱼块逐块小心竖直放入罐内，鱼皮向罐内排放，硬肉块带骨的面背向罐外壁或装于罐中心处。

## 6、加调味液：

(1)调味液配方：

酱油18千克、白砂糖15千克、精盐3 . 6千克、黄酒1 . 3千克、味精0 . 21千克、酱色0 . 8千克、八角0 . 18千克、桂皮0 . 18千克、花椒0 . 18千 克、生姜0 . 25千克、清水143千克、辣椒干1 . 2千克

(2)调味液制法：

按配方将洗净的桂皮、八角、花椒、生姜、辣椒干投入夹层锅中，加水煮沸，并保持微沸，并保持微沸40分钟，然后将香料捞出，控制出 锅量为143千克(蒸发的水用开水补足)调味液用纱布过滤后，按配方加入酱油、白砂糖、精盐、酱色等，并加热搅抖溶解，煮沸后，关闭蒸  汽加入黄酒，过滤备用。

上述香料可连续使用二次，但第二次须补加二分之一的新料。

(3)装罐完毕.随即加注调味波65克。

(4)调味液温度不低于70℃。

7、 真空封罐：

(1)瓶盖应冲洗干净。

(2)真空度：不低于0.055MPa。

(3)封口完好，无露胶现象。

(4)产品应尽快封口，不得积压。

(5)封罐前成进行空罐试封检查，封罐机动作良好，真空表示值不低于0.065MPa, 进行封罐。

8、 检罐：

(1)封罐后，应逐罐查密封是否良好，有无露胶现象，叩击检查真空度是否合格，剔除不合格罐。

(2)派专人检查净重。

## 9、 杀菌：

(1)密封后应及时杀菌。

(2)杀菌公式：20分-70分-25分/118℃。

(3)杀菌后及时冷却至40℃,取出擦拭干净。

(4)杀菌过程中应严格按操作规程进行。

## 10、 保温试验：

经杀菌冷却后的罐头，存放于37℃的保温室内保温7天，检查真空度、剔除不合格的罐头。

## 11、 包装、运输

按照客户要求准确无误的装箱，封胶带。