核心提示：完全无骨鱼产品在国内市场还很少主要是在日本市场销售”。完全无骨鱼加工技术与一般去骨技术相比，显著的优势是使产 品保持原有形状特点，且得率高。本技术主要包括以下几个方面：无骨开片技术、调味技术和烧烤技术。通过本技术生产出的产品不但 保证完全无骨，还很好的保持了产品原有的外观特点。同时，通过独特的调味技术和烧烤技术，使产品色香味俱佳，深受消费者喜爱。

随着人们生活水平的提高，对食品营养的重视度越来越高。鱼类历来是营养丰富的食品，而且味道鲜美，得到消费者的普遍喜爱。但 是鱼刺却让许多人“望鱼生叹”,尤其是婴幼儿、老人、病人等特定人群。完全无骨鱼类制品就解决了这些特定人群吃鱼难的问题，同时 也更适合现代人快餐、配餐和营养方面的需要。

完全无骨鱼产品在国内市场还很少主要是在日本市场销售”。完全无骨鱼加工技术与一般去骨技术相比，显著的优势是使产品保持原 有形状特点，且得率高。本技术主要包括以下几个方面：无骨开片技术、调味技术和烧烤技术。通过本技术生产出的产品不但保证完全无 骨，还很好的保持了产品原有的外观特点。同时，通过独特的调味技术和烧烤技术，使产品色香味俱佳，深受消费者喜爱。

工艺流程

原料解冻→开片→X线检查→摆盘→冻结→半解冻→切段→盐渍调味→烧烤→速冻→包装→冻藏

操作要点

## 01、原料解冻：

在环境温度10℃以下空气缓慢解冻，解冻终温5℃。

## 02、开片

人工开片，开片后去刺。

## 03、 残刺检查

逐片通过X线检查。检出刺残留的鱼片要重新去刺、人工检品、X线检查。

## 04、摆盘

逐片整形摆放。

## 05、冻结

-28℃以下速冻库速冻，冻后鱼片中心温度达-18℃以下。

## 06、 半解冻

在10℃以下自然解冻至适合切块为止。

## 07、 切块

按照重量要求切块。

## 08、 盐渍调味

将切好的鱼片按一定比例放置在西京酱中盐渍16-18小时，中间翻动一次，保持温度恒定，且处于10℃以下。

## 09、烧烤

将调好味的无骨切块置于烧烤机上烧烤。烧烤后品温75℃以上。

## 10、 装袋

10切/袋，按照客户要求数量装袋。抽空封口。

## 11、冻结

-28℃以下速冻库速冻，冻后中心品温达-18℃以下。

## 12、 金属探测

逐袋进行金属探测。金属探测器灵敏度：Feφ1.5mm 、SUSφ3.0         mm, 每半小时用标准试片对金属探测器进行一次校验。

13、 成品贮存、运输

-18℃以下冷藏库储存，外包装无污染、无破损，-18℃以下冷藏运输。