核心提示：现代复合调味品是由两种以上调味原料经混合、加热或反应等工艺处理后，形成的一种有特定调味功能的商品。复合调 味品不是单一原料的产品，通常由多种调味原料所组成，也不是简单的原料组合， 一般需要通过对原料的前处理、加热灭菌、生化 反应、造粒、干燥等多种工艺，最后以合适的灌装和包装方式得到的产品。按调味品呈味感觉可分为咸味调味品、甜味调味品、苦 味调味品、辣味调味品；酸味调味品、鲜味调味品、香味调味品。除了以上单一味为主的调味品外，大量的是复合味的调味品，如 油咖喱、甜面酱、花椒盐等等。介绍一下常见的几类风味粉状复合调

现代复合调味品是由两种以上调味原料经混合、加热或反应等工艺处理后，形成的一种有特定调味功能的商品。复合调味品不是 单一原料的产品，通常由多种调味原料所组成，也不是简单的原料组合， 一般需要通过对原料的前处理、加热灭菌、生化反应、造

粒、干燥等多种工艺，最后以合适的灌装和包装方式得到的产品。

按调味品呈味感觉可分为咸味调味品、甜味调味品、苦味调味品、辣味调味品；酸味调味品、鲜味调味品、香味调味品。除了以 上单一味为主的调味品外，大量的是复合味的调味品，如油咖喱、甜面酱、花椒盐等等。

下面就介绍一下常见的几类风味粉状复合调味料的制作工艺。

1、鸡肉类风味粉状复合调味料

鸡肉类风味粉状复合调味料品种数量繁多、各有特色，鸡肉风味突出，味道鲜美，是目前国内外市场普遍受欢迎的复合调味料之 一。根据用途不同，可分为两大类： 一类是鸡肉复合汤料；另一类是主要用作调味的鸡精粉(又称鸡味鲜汤精)。

鸡肉粉调味料属于复合调味料(固态),它的基本成分为味精、助剂、盐、糖、鸡肉粉、辛香料、鸡味香精等，更含有多种氨基酸。 不但营养丰富，而且味道鲜美，回味无穷，增强食品的醇厚味，下面为大家介绍一种鸡肉粉调味料的配方及生产工艺条件。

1)使用原料及配比

食盐35g, 白砂糖15g, 味精35g, 呈味核苷酸二钠0.75g, 精制鸡油2.5g, 大蒜粉0.3g, 洋葱粉4g, 白胡椒粉0.32g。 酱油粉1.2g, 酵 母抽提物2g, 姜粉0.6g. 水解植物蛋白粉(HVP)3g,  鸡肉精粉8g, 鸡肉香膏1.5g。鸡肉香精(粉状)5g, 鸡肉精油0.5g。

2)主要设备

自动上料机、双螺旋倒锥形混合机、筛分机、自动包装机。

3)基本工艺条件

盐、糖、味精粉碎后，称量混合，投入精制大油、鸡肉香膏、鸡肉精油充分混合均匀。将隆泰P86601 鸡肉精粉、隆泰2107鸡肉香精 (粉状)等其他原料预先充分混合。

在搅拌的同时将2和1充分混合均匀。

品评方法：以温开水冲调(按1%比例冲调本品),嗅其飘香并进行品尝。风味特征；炖鸡、鸡汤风味，香气纯正浓郁，飘香四溢，口感 鲜美，回味绵厚。适用于各种烹饪，如煲汤、炒菜、炖菜、火锅、汤面、馅料和拌菜等。

其它配方见表1、表2。

表 1 鸡肉复合汤料配方

%

原辅料

配方二

配方三

配方一

配方四

食盐

24.0

20.0

40.0

21.0

| 味精 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砂糖 | 15.0 | 3.5 | 10.0 | 4.0 |
| 鸡肉粉 | 10.0 | 18.0 | 16.0 | 13.5 |
| 酵母精粉 | 4.0 | 2.0 |  | 2.5 |
| 水解蛋白粉 脱脂奶粉 | 3.0 | 2.0 20.0 | 2.0 |  |
| 麦芽糊精 | 20.0 | 8.0 |  | 32.0 |
| 鸡油 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 6.0 |
| 鸡肉香精 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 5.0 |
| 抗结剂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |
| 洋葱粉 | 0.6 | 0.6 | 5.0 | 7.0 |
| 胡椒粉 | 1.0 | 0.9 | 3.0 | 1.0 |
| 生姜粉 | 0.4 |  | 2.0 | 2.0 |
| 卿喱粉 | 1.0 |  | 3.0 |  |

表 2  鸡精粉配方

%

| 原辅料 | 配方一 | 配方二 | 配方三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食盐 | 52.0 | 48.0 | 45.0 |
| 幼砂糖 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| 纯鸡粉 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 植物水解蛋白 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| 酵母精粉 | 1.0 | 1.5～2.0 | 2.5 |
| 味精 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| 鸡油 | 3.0 | 2.0～3.0 | 3.0 |
| 复合香辛料 | 3.5 | 2.0～2.5 | 1.0～1.5 |
| 抗结剂 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 生粉 | 8.0～15.0 | 8.0～15.0 | 8.0～15.0 |
| 鸡肉粉精(2376B) | 3.0～5.0 | 4.0～6.0 | 2.0～3.0 |
| 鸡肉香精 | 0.5 | 0.5 | 1.0~1.5 |
| I+G | 1.0 | 1.0 | 1.5 |

## 2、猪肉类风味粉状复合调味料

表 3  猪肉类风味粉状复合调味料配方

%

| 原辅料 | 配方一 | 配方二 | 配方三 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食盐 | 32.6 | 12.0 | 28.0 |
| 幼砂糖 | 7.6 | 5.0 | 13.0 |
| 猪肉粉末 | 14.3 | 31.0 | 5.0 |
| I+G | 1.0 | 0.5 | 1.5 |
| 水解蛋白粉 |  |  | 2.0 |
| 酵母精粉 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| 洋葱粉 | 2.1 | 1.5 | 3.0 |
| 胡萝卜粉 |  | 10.0 | 3.5 |
| 甘蓝粉 |  | 4.0 |  |
| 咖喱粉 | 3.1 |  | 0.5 |
| 白胡椒粉 | 2.4 | 1.5 | 1.0 |
| 生姜粉 | 1.9 |  | 1.0 |
| 五香粉 |  | 1.5 | 0.5 |
| 猪肉香精 | 3.0～5.0 | 3.0~5.0 | 5.0～7.0 |
| 变性淀粉 | 17.0～19.0 | 15.0～17.0 | 17.0～19.0 |

## 3、牛肉类粉状复合调味料

表 4  牛肉类粉状复合调味料配方

%

原辅料

配方一

配方二

配方三

| 牛肉粉 | 15.7 | 23.0 | 27.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食盐 | 35.7 | 9.0 | 11.0 |
| 味精 | 10.3 | 2.0 | 5.0 |
| I+G | 0.3 |  | 0.2 |
| 砂糖 | 6.0 | 10.0 | 7.0 |
| HVP粉 | 2.5 | 5.0 | 3.0 |
| 琥珀酸钠 |  |  | 0.5 |
| 牛油 | 2.5 | 1.5 | 2.0 |
| 牛肉香精 | 1.5 | 2.0 | 1. |
| 洋葱粉 |  | 18.0 | 3.5 |
| 胡椒粉 | 2.5 |  |  |
| 八角粉 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 生姜粉 | 1.9 | 1.5 |  |
| 花椒粉 |  | 3.5 | 1.5 |
| 番茄粉 |  |  | 8.5 |
| 芹菜粉 | 1.9 |  |  |
| 咖喱粉 | 3.2 | 2.0 | 5.0 |
| 生粉 | 15.0 | 21.5 | 22.8 |

## 4、虾味粉状复合调味料

对虾资源不足，也是重要出口食品。出口的对虾按商品规格均是去头商品，故应利用虾头制成各种食品。对虾头含有丰富的蛋白 质及较多的油脂，滋味鲜美，适于制作对虾复合调料，生产工艺如下。

将新鲜或冰鲜虾洗净，去胸甲，置于160℃植物油中炸2min 左右，捞起冷却。磨碎成浆状，加人16%NaCl,0.5%  胡椒粉，0.5% 白砂糖，0.5%味精以及防腐剂等，混匀，即成棕红色的复合调料。

如用虾头，除甲壳后磨碎，加入0.2%～0.4%的As 1.398蛋白酶，于400℃,pH 值7时水解3h,   然后加入15% NaCl 和少量抗氧化 剂(BHT) 及苯甲酸钠，在30℃保温条件下消化10天，再煮沸10min, 趁热用18目筛网过滤，即成对虾复合调味料。采用此法时，蛋白  质经过酶解，滋味更为鲜美。

将以上两类处理好的虾味提取物经浓缩、喷雾干燥(或经真空干燥)、粉碎即得到虾味粉，广泛用作海鲜味复合调味料的主体风味 剂。

表5和表6为虾味粉应用的两个配方

表 5  虾味粉状复合调味料配方之一

%

| 原辅料 | 配比 | 原辅料 | 配比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲜虾粉 | 11.70 | 虾子香精 | 1.37 |
| 生姜粉 | 1.86 | 味精 | 10.30 |
| 榨菜粉 | 2.58 | 葱片 | 1.12 |
| 大蒜粉 | 1.88 | 糖 | 7.51 |
| 香葱粉 | 1.46 | 食盐 | 58.10 |
| 胡椒粉 | 2.12 |  |  |

表 6  虾味粉状复合调味料配方之二

原辅料

配比

原辅料

| 虾味浸膏 | 7.5 | 食盐 |
| --- | --- | --- |
| 特鲜味精 | 8.0 | 预糊化淀粉 |
| 砂糖 | 10.0 | 胡椒粉 |

% 配比

34.0 40.0 0.5

## 5、海鲜味粉状复合调味料

海鲜味汤料是非常受广大消费者欢迎的复合调味品。下面例举几种这类产品的配方，见表7～表11

表 7  海鲜复合汤料配方

%

| 原辅料 | 配比 | 原辅料 | 配比 | 原辅料 | 配比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 虾仁粉 | 6.0 | 琥珀酸钠 | 0.4 | 鱼味香精 | 0.2 |
| 柴鱼粉 | 2.0 | I+G | 0.6 | 蒜粉 | 3.5 |
| 尤鱼粉 | 2.0 | 酵母提取物 | 2.0 | 生姜粉 | 2.0 |
| 水解蛋白 | 1.5 | 海鲜香精 | 0.8 | 胡椒粉 | 2.5 |
| 食盐 | 25.0 | 味精 | 17.0 | 幼砂糖 | 13.0 |
| 生粉 | 19.5 | 海带粉 | 3.0 |  |  |

裹 8  西式鱼汤配方之一

%

原辅料         配比          原辅料         配比

| 食盐 | 22.0 | 玉米粉 | 8.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鱼类提取物 | 19.0 | 鲣鱼粉 | 6.0 |
| 番茄粉 | 14.0 | 洋葱提取物 | 6.0 |
| 扇贝精 | 9.0 | 味精 | 5.0 |
| 葡萄糖 | 9.0 | 色拉油 | 1.0 |
| 香辛料 | 1.0 |  |  |

表 9  西式鱼汤配方之二

%

| 原辅料 | 配比 | 原辅料 | 配比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食盐 | 34.0 | HAP水解蛋白 | 3.0 |
| 乳糖 | 11.0 | 柠檬酸钠 | 1.5 |
| 木鱼粉 | 10.0 | 丁二酸钠 | 0.5 |
| 砂糖 | 20.0 | 谷氨酸单钠 | 17.0 |
| I+G | 1.0 | 淀粉 | 2.0 |

表10 日式方便酱汤配方之一

%

| 原辅料 | 配比 | 原辅料 | 配比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鲑鱼粉 | 7.3 | 味精 | 2.9 |
| 红酱粉 | 40.4 | I+G | 0.1 |
| 自警粉 | 18.4 | 海带提取物 | 5.3 |
| 砂糖 | 3.7 | 扇贝粉 | 22.0 |

表 1 1 日式方便酱汤配方之二

%

| 原辅料 | 配比 | 原辅料 | 配比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 黄酱粉 | 60.0 | 木鱼粉 | 10.0 |
| 白酱粉 | 10.0 | 食盐 | 1.2 |
| 砂糖 | 5.0 | I+G | 0.2 |
| 味精 | 5.0 | 姜粉 | 0.4 |
| 海带提取物 | 5.0 | 蒜粉 | 0.2 |
| 蛤蝌粉 | 3.0 |  |  |

## 6、结 论

粉状复合调味品不但生产周期短，操作方便，还具有其它几方面的特点： 经酶解、美拉德反应、喷雾干燥等加工，能体现地方特色风味；

比餐饮风味浓郁，添加量少，改善复合调味食品主体风味；

部分产品耐高温效果较好；

能够掩盖一些复合调味食品加工产生的不良风味；

提高产品的质量和档次，改善风味及营养构成。