# 01、一种桑葚复合固体饮料的工艺

## 一 、工艺流程

原料清洗 →干燥 →粉碎 →提取 →过滤 →浓缩 → 调味 → 喷雾干燥 → 成品

## 二、操作步骤

原料的预处理：挑选新鲜、干净的桑葚、枸杞、覆盆子、女贞子、旱莲草清洗后进行干燥处理，将干燥后的原料再进行粉碎处 理 。

提取工艺：称取粉碎后的桑葚、枸杞、覆盆子、女贞子、旱莲草。桑葚、枸杞、覆盆子、女贞子和旱莲草的最佳提取条件是水料 比为5:1,提取温度为90℃,提取时间为50 min。

浓缩工艺：在旋转蒸发仪中采用减压蒸发对水提液进行浓缩处理，将浓缩温度精确控制在60~70℃,同时将真空度调节至?0.07~?

0.01  MPa,以达到最佳的浓缩效果。

调配：将浓缩后的水提液加入护色剂、甜味剂、酸味剂进行调味。提取物添加量为4g、木糖醇添加量为5g、柠檬酸添加量为0.3 5g、Vc 添加量为0.2 g

喷雾干燥：将调配后的液体进行喷雾干燥制得成品。

## 02、一种红枣枸杞生姜复合固体饮料的工艺

## 一 、工艺流程

红枣汁的制备：红枣→挑选→清洗→浸泡→预煮→过滤→红枣浸提液。

枸杞汁的制备：枸杞→挑选→清洗→预煮→浸提→过滤→枸杞浸提液。

生姜汁的制备：生姜→挑选→清洗→烫漂→榨汁→过滤→生姜浸提液。

固体饮料的制备：红枣浸提液、枸杞浸提液、生姜浸提液混合→加柠檬酸、蔗糖、麦芽糊精调配→浓缩→真空干燥→成品。

## 二、最佳配方

红枣汁枸杞汁质量比值1.5,生姜汁添加量6%,柠檬酸添加量0.04%,蔗糖添加量6%,麦芽糊精添加量4%。固体饮料的真空干 燥工艺的最佳工艺条件为干燥温度60?C,  真空度80 Pa,   干燥时间1.0h 。选择瓜尔豆胶作为稳定剂，添加量为0.05g 时，沉淀率为  1.0%,饮料稳定性较好。

## 03、一种罗汉果金银花固体饮料工艺

## 一 、工艺流程

原料筛选→提取→浓缩→喷雾干燥→调配→固体饮料。

## 二、操作要点

## 1.提取

按质量配比(20:15:12:8:5)称取罗汉果、金银花、桔梗、菊花、甘草，加入10倍水，提取2次，每次30 min, 过滤，合并 滤液，得提取液。

## 2.浓缩

提取液减压浓缩，浓缩温度为(70±5)℃,真空度控制在-0.08~-0.09 MPa,   得浓缩液。

## 3.喷雾干燥

将助干剂加入上述浓缩液中，充分搅拌均匀，助干剂用量以浓缩液中可溶性固形物含量计算。经喷雾干燥，收集喷干粉。喷雾干 燥最佳工艺条件为进风温度175℃,进料流量150μL/min,    助干剂麦芽糊精添加量20%。

根据正交试验结果得出，罗汉果金银花固体饮料最佳配方比例为喷干粉：赤藓糖醇：柠檬酸：魔芋精粉为1.5:0.40:0.01:0.0 3。制得的清咽润喉固体饮料为褐色粉末，冲调后状态稳定、色泽均一，有草本清香口感细口感细腻、味道酸甜适中。

## 04、一种山楂枸杞固体饮料的工艺

## 二、工艺操作要点

1.原料的挑选与清洗：选择优良无变质的原料，用流动清水冲洗。

2.山楂切片去核后置于烘箱中于80℃烘干。

3.枸杞原料低温处理，于20℃烘干，防止黏着。

4.原料的粗粉碎：将干燥后的山楂、枸杞分别置于万能粉碎机中进行粉碎，每次打粉5s, 共3次。

5.超微粉碎：将经过粗粉碎的山楂、枸杞分别置于超微粉碎机中进行粉碎，粉碎时间为10 min。

6.配料：将山楂、枸杞、白砂糖、麦芽糊精等原辅料按一定比例(山楂12.5%,枸杞37.5%,白砂糖27%,麦芽糊精5.5%,卡拉 胶0.5%,木糖醇17%)充分混合。

7.杀菌：将配比好的固体饮料样品在紫外灯下灭菌。

8.包装、成品：将配比好的固体饮料粉末密封包装得到成品，于干燥阴凉处保存。

05、一种参芪复合固体饮料工艺

一 、工艺流程

党参、黄芪、甘草、肉桂(1:1:1:1配伍) → 煎煮30 min 提取(10倍水)→过滤、离心→浓缩至浸膏状→干燥→粉碎→过筛 →调配→制粒→干燥→整粒→包装→灭菌→成品。

## 二、操作要点

称取党参、黄芪、甘草、肉桂各6g, 粉碎，混合均匀，加240 mL 蒸馏水煎煮，过滤并离心，弃去沉淀后将其浓缩至浸膏状，于 烘箱中干燥，粉碎后过150目筛，得干基粉。然后以干基粉为基础?添加51%白砂糖、10%3-环状糊精、6%蓝莓粉、0.6%柠檬酸进  行混合调配。

## 06、一种黑芝麻复合固体饮料工艺

一 、工艺流程

①猴头菇→筛选→粉碎→猴头菇粉；

②糯米粉、黑米粉、山楂粉、鹰嘴豆粉；

③黑芝麻、黑豆→筛选→炒制→冷却；

④红枣→筛选→烘干→粉碎→红枣粉；

①+②+③+④ → 调配 →粉粹、过筛(80目) →混合(木糖醇、麦芽糊精、 CMC-Na、 卡拉胶、黄原胶)→称质量→包装。

二、操作要点

1.原料挑选

黑芝麻、黑豆、红枣、猴头菇的挑选以个大饱满、无病害和无机械损伤为佳；糯米粉、熟黑米粉、山楂粉、鹰嘴豆粉的挑选以粉 质细腻、无异味为佳；

木糖醇、麦芽糊精、CMC-Na、  卡拉胶、黄原胶的挑选以无变质、食品级为标准。

2.黑芝麻、黑豆处理

将筛选得到的黑芝麻与黑豆颗粒用电磁炉与不锈钢锅分别炒制，两者炒制时电磁炉均选择最低档，黑芝麻翻炒3min,    黑豆翻炒5 min, 得初加工产品。

3.红枣处理

将筛选得到的红枣置于鼓风干燥箱中，在60℃下干燥8h 后取出去核，使用高速万能粉碎机粉碎，粉碎时间3min,   得初加工产 品，立即密封罐装备用，以免吸水结块。

4.猴头菇处理

将筛选得到的猴头菇使用高速万能粉碎机粉碎3 min,   得初加工产品。

5.调配

将各原辅料按比例(黑芝麻30%,糯米粉15.20%,黑米粉12.00%,黑豆12.00%,红枣4.00%,山楂粉1.00%,鹰嘴豆粉2.0 5%,猴头菇4.00%)进行调配，调配后立马送入高速万能粉碎机进行粉碎，以防结块，粉碎时间2min,   要求混合物粒度小于80

目。

6.混合

添加8.00%木糖醇，9.50%麦芽糊精，1.20%CMC-Na,0.80%   卡拉胶，0.25%黄原胶后混合物料，使之呈现均一状态。

7.称量与包装

将加工完成的产品采用真空包装机进行包装。